### Мотопомпа бензиновая для сильнозагрязненных жидкостей PTG210ST

- Сверхмощный строительный насос специально предназначен для тяжелых условий эксплуатации. Насос предназначен для перекачивания отходов с диаметром частиц до 20 мм.

- Торцовое уплотнение изготовлено из карбида кремния, имеющего наибольшую прочность.

- Рабочее колесо изготовлено из чугуна с большим добавлением хрома.

- Внутренний корпус, изготовлен из чугуна и изнутри имеет покрытие из нержавеющей стали, благодаря чему при повреждении его достаточно лишь заменить.

##### Технические характеристики:

| Тип | Самовсасывающий насос для перекачивания отходов |
| --- | --- |
| Диаметры трубопроводов всасывания х нагнетания | 50.8 х 50.8 мм (2X2 дюйма) |
| Высота напора | 23 м |
| Производительность | 700 л/мин, 42 куб.м/час |
| Высота всасывания | 8 м |
| Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение) | Карбид кремния |
| Модель | EY15D |
| Тип | 4-тактный, бензиновый двигатель фирмы Robin с воздушным охлаждением |
| Топливо | Автомобильный бензин |
| Емкость топливного бака | 2.5 л |
| Система пуска | Обратный пускатель |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 462 х 356 х 397 мм |
| Масса нетто | 24 кг |
| Стандартные аксессуары | Комплект инструментов для двигателя (1 набор) , фильтр (1 шт), шланговое соединение (2 шт), шланговый хомут (3 шт) |

| #### Рабочая характеристика: | #### Стандартные аксесуары: |
| --- | --- |